Plantekasser med Mahogni fra By Bang
Ønsker du en stilren og bæredygtig løsning til at bringe grønne elementer ind i byrum, boligforeninger eller private haver? By Bangs plantekasser med mahogni er udviklet til at kombinere FSC-certificeret træ og slidstærkt stål (galvaniseret eller corten). Denne sammensætning sikrer et tidløst, elegant udtryk, der kræver minimal vedligeholdelse og holder i mange år. Plantekasserne kan leveres i flere størrelser, tilpasses efter behov og eventuelt suppleres med bænke. Resultatet er et harmonisk design, som både skaber et grønt bymiljø og giver komfortable opholdsmuligheder.

- Stål

  - Varianter: Galvaniseret stål, sort stål (kan males eller varmgalvaniseres) eller cortenstål.

  - Tykkelser: 3 mm eller 5 mm (mulighed for 8/10 mm ved særlige krav).

  - Overflade:

    - Galvanisering sikrer lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.

    - Cortenstål patinerer med en rustbrun overflade, som beskytter stålet naturligt.

- Træ (FSC-certificeret mahogni)

  - Dimensioner: 35×35 mm, 35×55 mm (evt. 35×68, 35×120, 35×145 mm).

  - Montering: Mahognistave kan monteres på siderne for et ensartet, naturligt look – fx med 35×35 mm stave for en elegant og harmonisk beklædning.

  - Fastgørelse: Rustfri skruer og 3 mm afstandsskiver fremhæver samspillet mellem stål og træ.

- Konstruktion

  - Topkanter og forstærkninger:

    - Ombuk i toppen eller indvendig forstærkning for øget stabilitet.

  - Bund og fødder:

    - Mulighed for kasser med eller uden bund.

    - Justerbare fødder for tilpasning til ujævne underlag.

  - Drænhuller:

    - Huller i sider eller bund for effektiv vandafledning.

  - Samlinger:

    - Større kasser leveres ofte i sektioner med boltesamlinger, så transport og montering lettes.

- Tilvalg: Bænk

  - Integrerede siddepladser:

    - Mulighed for bænk i samme design, fx med FSC-certificeret mahogni på sæde, ryg eller sider.

  - Armlæn og rygstøtte:

    - Efter ønske for øget komfort og æstetik.